NOUS OS na ARM64: izolacja modemu i ascetyczny display server

Raport projektuje dwa krytyczne podsystemy Ring-1 NOUS OS na mainline Linux/ARM64 (Fairphone 4/5, Snapdragon): demon RIL (nous_ril_daemon) izolujący baseband przez SMMU i rozmawiający z modemem przez AF_QIPCRTR/QMI, oraz ascetyczny serwer wyświetlania (nous_display_server) z LVGL v9 renderującym 1-bit monochrome na DRM/KMS przy 15 FPS. Oba podsystemy są klientami istniejącego Intent Busa (SPSC ring-buffer).

Najważniejsze ustalenie architektoniczne: na współczesnych Snapdragonach główna izolacja Hexagon↔DDR nie jest realizowana przez apps_smmu, tylko przez XPU/TrustZone — komentarz Sibi Sankara w mainline-patchach mówi wprost: „sandboxing of the modem is achieved through XPUs engaged using SMC calls”. SMMU pokrywa tylko podrzędne SID-y MSS (np. MSS CE, Crypto Engine w 0x780/0x724 na SDM845, 0x124/0x488 na SC7280). Z tego wynika rygor defence-in-depth: apps_smmu w trybie non-bypass + no-map reserved-memory + restartowalność modemu przez remoteproc + bezstanowy, seccomp-ograniczony demon RIL w userspace.

Drugie ustalenie: LVGL v9.2+ ma natywny LV_COLOR_FORMAT_I1, ale tylko z prostym progiem luminancji 127. Dla estetyki e-ink potrzebujemy ditheringu Atkinsona, co wymusza rendering LVGL w RGB565 i własny flush_cb z rozpraszaniem błędu + ekspansją 1-bit → DRM_FORMAT_XRGB8888. Koszt CPU na Cortex-A78 @ 2.4 GHz to ~16 ms/klatkę scalar, ~5 ms z NEON — mieści się w budżecie 66 ms dla 15 FPS z zapasem.

1. Sekcja 0: wspólne definicje nous_intent.h

Pakiet Intent Busa jest fixed-size 256 B (nagłówek 32 B + payload union 224 B). Wybór 256 B, a nie 128 B, jest kompromisem: CRC32, timestamp CLOCK_MONOTONIC_RAW i źródło subsystemu zjadają 32 B; payload musi pomieścić np. pełny record CALL_INFO (ID, state, type, direction, mode, multipart, ALS, E.164 up to 32 znaków, alfanumeryczny label), co daje ~80 B bez zapasu. 256 B to wciąż czysta 4× linia cache ARMv8 (64 B) — brak false-sharing, zero wyrównań.

/* nous_intent.h -- wspólny kontrakt Ring-1 NOUS OS. Stabilne ABI.

* Pakiet: 256 B, packed; wszystkie liczby LE; zero wskaźników. */

#ifndef NOUS_INTENT_H

#define NOUS_INTENT_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#define NOUS_INTENT_PACKET_SIZE   256u

#define NOUS_INTENT_PAYLOAD_SIZE  (NOUS_INTENT_PACKET_SIZE - 32u)   /* = 224 */

/* --- Priorytety (hard ordering w konsumencie) ---------------------------- */

typedef enum nous_prio {

NOUS_PRIO_CRITICAL = 0,  /* incoming call, SIM lock, watchdog fault      */

NOUS_PRIO_HIGH     = 1,  /* SMS received, signal lost, AS > threshold    */

NOUS_PRIO_NORMAL   = 2,  /* signal update, clock tick, UI redraw         */

NOUS_PRIO_LOW      = 3,  /* diagnostics, trace                           */

} nous_prio_t;

/* --- Źródła (podsystemy) -------------------------------------------------- */

typedef enum nous_source {

NOUS_SRC_KERNEL        = 0,

NOUS_SRC_NEUROKERNEL   = 1,

NOUS_SRC_RIL_DAEMON    = 2,

NOUS_SRC_DISPLAY_SVR   = 3,

NOUS_SRC_AUTONOMY_ENG  = 4,

NOUS_SRC_POWER_MGR     = 5,

NOUS_SRC_WATCHDOG      = 6,

} nous_source_t;

/* --- Typy intencji -------------------------------------------------------- */

typedef enum nous_intent_type {

NOUS_INTENT_NONE                  = 0x0000,

/* Telephony (RIL -> bus) */

NOUS_INTENT_CALL_INCOMING         = 0x0100,

NOUS_INTENT_CALL_OUTGOING         = 0x0101,

NOUS_INTENT_CALL_CONNECTED        = 0x0102,

NOUS_INTENT_CALL_ENDED            = 0x0103,

NOUS_INTENT_SMS_RECEIVED          = 0x0110,

NOUS_INTENT_SIGNAL_CHANGED        = 0x0120,

NOUS_INTENT_REGISTRATION_CHANGED  = 0x0121,

NOUS_INTENT_SIM_STATE_CHANGED     = 0x0130,

NOUS_INTENT_MODEM_CRASHED         = 0x01F0,

NOUS_INTENT_MODEM_RECOVERED       = 0x01F1,

/* Autonomy Score (NeuroKernel) */

NOUS_INTENT_AUTONOMY_SCORE_UPDATE = 0x0200,

NOUS_INTENT_AUTONOMY_SCREEN_WAKE  = 0x0201,

/* Display / UI */

NOUS_INTENT_DISPLAY_REDRAW        = 0x0300,

NOUS_INTENT_DISPLAY_SLEEP         = 0x0301,

/* Power / watchdog */

NOUS_INTENT_WDT_RIL_STUCK         = 0x0F00,

NOUS_INTENT_WDT_DISPLAY_STUCK     = 0x0F01,

} nous_intent_type_t;

/* --- Payloady (każdy ≤ 224 B, wszystkie `packed`) ------------------------- */

typedef struct nous_pl_call {

uint32_t call_id;

uint8_t  state;          /* 0x02=INCOMING, 0x03=CONVERSATION, 0x09=END */

uint8_t  direction;      /* 0=MO, 1=MT                                 */

uint8_t  mode;           /* 0=NONE 1=CDMA 2=GSM 3=UMTS 4=LTE 8=5GNR    */

uint8_t  _pad0;

uint8_t  number_len;

char     number[47];     /* E.164 lub alfanumeryczny, NUL-terminated    */

char     cnap[32];       /* Calling Name Presentation (ANSI/GSM 03.38)  */

} __attribute__((packed)) nous_pl_call_t;   /* 88 B */

typedef struct nous_pl_sms {

uint16_t storage;

uint16_t index;

uint8_t  format;         /* 0=3GPP, 1=3GPP2                             */

uint8_t  pdu_len;

uint8_t  pdu[176];       /* Raw SMS-DELIVER PDU                         */

} __attribute__((packed)) nous_pl_sms_t;    /* 180 B */

typedef struct nous_pl_signal {

int16_t  rsrp_dbm;       /* LTE/5G: -140..-44   (0x7FFF = invalid)      */

int16_t  rsrq_db;        /* LTE:    -20..-3                             */

int16_t  rssi_dbm;       /* GSM/WCDMA fallback                          */

int16_t  snr_db_q1;      /* SNR, Q1.1 fixed (db*2)                      */

uint8_t  rat;            /* radio access technology                     */

uint8_t  _pad[3];

char     operator_short[16];

char     operator_mccmnc[8];

} __attribute__((packed)) nous_pl_signal_t; /* ~36 B */

typedef struct nous_pl_autonomy {

int32_t  score_q16;      /* Q16.16 fixed: -1.0 .. +1.0                  */

uint32_t entropy_bits;   /* szacunkowa entropia stanu                   */

uint64_t epoch_ns;       /* timestamp estymacji                         */

uint8_t  recommend;      /* 0=none 1=wake 2=dim 3=silence               */

uint8_t  _pad[7];

} __attribute__((packed)) nous_pl_autonomy_t;   /* 24 B */

typedef struct nous_pl_redraw {

uint16_t widget_id;

uint16_t flags;

uint32_t value_u32;

char     text[32];

} __attribute__((packed)) nous_pl_redraw_t; /* 40 B */

typedef struct nous_pl_raw {

uint8_t  bytes[NOUS_INTENT_PAYLOAD_SIZE];

} nous_pl_raw_t;

/* --- Pakiet ---------------------------------------------------------------

*  Układ:  0..7   monotonic_ns (CLOCK_MONOTONIC_RAW)

*          8..9   type

*         10..10  prio

*         11..11  source

*         12..15  sequence (monotoniczny licznik producenta)

*         16..19  crc32 (Ethernet/zlib 0xEDB88320) pól 0..15 + payload

*         20..31  rezerwa (wyzerowana)

*         32..255 payload (union) -- 224 B

*/

typedef struct nous_intent_packet {

uint64_t          monotonic_ns;

uint16_t          type;           /* nous_intent_type_t */

uint8_t           prio;           /* nous_prio_t        */

uint8_t           source;         /* nous_source_t      */

uint32_t          sequence;

uint32_t          crc32;

uint8_t           _rsv[12];

union {

nous_pl_call_t      call;

nous_pl_sms_t       sms;

nous_pl_signal_t    signal;

nous_pl_autonomy_t  autonomy;

nous_pl_redraw_t    redraw;

nous_pl_raw_t       raw;

} payload;

} __attribute__((packed, aligned(64))) nous_intent_packet_t;

_Static_assert(sizeof(nous_intent_packet_t) == NOUS_INTENT_PACKET_SIZE,

"nous_intent_packet_t must be exactly 256 B");

/* --- API (dostarczane przez NeuroKernel / SPSC) --------------------------- */

/* Thread-safe i interrupt-safe. Zero alokacji. Kopiuje in-place do ring.   */

int  nous_intent_submit(const nous_intent_packet_t *pkt);

/* Consumer-side; returns 1 jeśli pobrał, 0 jeśli pusto.                     */

int  nous_intent_receive(nous_intent_packet_t *out);

/* Pomocnicze */

uint64_t nous_now_monotonic_ns(void);            /* CLOCK_MONOTONIC_RAW */

uint32_t nous_crc32(const void *buf, uint32_t len);

void     nous_intent_seal(nous_intent_packet_t *pkt);  /* wypełnia ts + crc */

#endif /* NOUS_INTENT_H */

Decyzje projektowe: aligned(64) wymusza wyrównanie do linii cache (Cortex-A7x); packed zapobiega paddingowi między polami po type/prio/source; sequence + CRC32 pozwala konsumentowi wykryć rotację (gubienie przy pełnym ringu) niezależnie od logiki ringa; monotonic_ns używa CLOCK_MONOTONIC_RAW (niewrażliwe na NTP slew — krytyczne dla korelowania eventów modemu z eventami audio); CRC32 jest tablicowy (polynomial 0xEDB88320, zgodny z zlib/Ethernet) — ~40 ns na 256 B na Cortex-A78, z +crc HW intrinsics ~10 ns.

2. Sekcja 1: Telephony & baseband isolation

2.1 Anatomia SMSS i realna granica zaufania

Modem Qualcomm to rdzeń Hexagon QDSP6 (Q6v5) pracujący obok klastra Cortex-A, z własnym firmwarem (mba.mbn + modem.mdt/.b0X) i własnym RTOS-em (QuRT). Komunikacja z AP idzie przez trzy warstwy:

- SMEM (drivers/soc/qcom/smem.c) — współdzielony obszar DRAM, zarządzany przez tcsr_mutex (hardware spinlock). Adresowany w DT: smem_mem@... z compatible = "qcom,smem" i no-map.

- GLINK/SMD + SMP2P (drivers/rpmsg/qcom_smd.c, drivers/soc/qcom/smp2p.c) — transport komunikatów i sygnały peer-to-peer nad SMEM. Przerwania idą przez ipcc (IPC Controller, SPI na GIC).

- remoteproc + QRTR (drivers/remoteproc/qcom_q6v5_mss.c lub qcom_q6v5_pas.c, net/qrtr/smd.c) — boot/shutdown modemu + protokół QMI.

Firmware jest ładowany przez jeden z dwóch drivera:

- MSS PIL (qcom_q6v5_mss.c) — self-authenticating. Kernel kopiuje mba.mbn do mba_mem, PBL na Hexagonie autoryzuje i startuje MBA, MBA autoryzuje modem.mdt. Sekwencja używa SCM (q6v5_xfer_mem_ownership) do HypAssign obszarów pamięci na VMID modemu.

- PAS (qcom_q6v5_pas.c) — delegacja całej autoryzacji do TrustZone. Nowsze SoC (SM8250, SM8350, SM8650, SM8750) używają tej ścieżki; zobacz sm8750_mpss_resource z decrypt_shutdown = true i region_assign_vmid = QCOM_SCM_VMID_MSS_MSA.

Kluczowa obserwacja z komentarza Sibi Sankara w mainline (patch „Request direct mapping for modem firmware subdevice”): „The Q6 modem sub-system has direct access to DDR through memnoc and an indirect access routed through a SMMU which MSS CE uses during out of reset sequence. Request direct mapping for the modem-firmware subdevice since smmu is not expected to provide access control/translation for these SIDs (sandboxing of the modem is achieved through XPUs engaged using SMC calls).” — czyli izolacja Hexagon↔DDR jest w XPU/TrustZone, nie w apps_smmu. SMMU przykrywa tylko sub-SID-y peryferyjne MSS (CE, DMA engines).

Dla NOUS OS oznacza to model zaufania trzystopniowy: (1) TrustZone gwarantuje, że modem nie pisze poza swoje mpss_mem/mpss_dsm_mem; (2) apps_smmu w trybie non-bypass odrzuca DMA z SID-ów MSS CE poza dozwolone regiony; (3) userspace RIL traktuje każdą wiadomość QMI jako potencjalnie wrogą (walidacja długości TLV, fuzz-hardening parsera).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     SNAPDRAGON SoC                              │

│                                                                 │

│   ┌──────────────┐         ┌──────────────┐                     │

│   │  Cortex-A7x  │         │  Hexagon     │                     │

│   │  (Linux/AP)  │         │  (QuRT/MPSS) │                     │

│   └──────┬───────┘         └──────┬───────┘                     │

│          │                        │                             │

│          │  SMEM (no-map,         │                             │

│          │   tcsr_mutex)          │                             │

│   ┌──────┴───────┐         ┌──────┴───────┐                     │

│   │ apps_smmu    │         │ MSS-internal │                     │

│   │ (STE Abort   │         │ (QuRT, not   │                     │

│   │  for rogue   │         │  visible)    │                     │

│   │  SIDs)       │         │              │                     │

│   └──────┬───────┘         └──────┬───────┘                     │

│          │                        │                             │

│          │   ┌────────────────────┴─────┐                       │

│          │   │   MemNoC + XPU (TZ)      │   ◄── realna izolacja │

│          │   └───┬────────┬────────┬────┘       Hexagon↔DDR     │

│          ▼       ▼        ▼        ▼                            │

│   ┌─────────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ ┌──────────────┐              │

│   │ kernel  │ │smem_  │ │ mba_  │ │ mpss_mem     │              │

│   │ linear  │ │ mem   │ │ mem   │ │ mpss_dsm_mem │              │

│   │ map     │ │no-map │ │no-map │ │  no-map      │              │

│   └─────────┘ └───────┘ └───────┘ └──────────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▲                                       ▲

│ SMP2P/IPCC IRQ                        │ QRTR packets

│                                       │ (SDU QMI bez QMUX)

▼                                       ▼

┌─────────────┐   qrtr_endpoint   ┌────────────────────────┐

│  net/qrtr/  │ ◄──────────────── │  nous_ril_daemon       │

│  smd.c      │                   │  AF_QIPCRTR SOCK_DGRAM │

│  ns.c       │ ─────────────────►│  seccomp + uid=nous_ril│

└─────────────┘                   └───────────┬────────────┘

│ nous_intent_submit()

▼

┌────────────────────┐

│  Intent Bus (SPSC) │

└────────────────────┘

2.2 Device Tree – rzeczywiste fragmenty + overlay NOUS

Rzeczywiste definicje w arch/arm64/boot/dts/qcom/:

/* sm8250.dtsi (skrócone) */

apps_smmu: iommu@15000000 {

compatible = "qcom,sm8250-smmu-500", "arm,mmu-500";

reg = <0 0x15000000 0 0x100000>;

#iommu-cells = <2>;

#global-interrupts = <2>;

/* ...wiele SPI dla kontekstów... */

};

/* sm8350.dtsi */

mpss: remoteproc@4080000 {

compatible = "qcom,sm8350-mpss-pas";

reg = <0x0 0x04080000 0x0 0x4040>;

memory-region = <&mpss_mem>;

qcom,smem-states = <&modem_smp2p_out 0>;

qcom,smem-state-names = "stop";

glink-edge { /* ... */ };

};

/* sc7280 binding z iommus */

remoteproc_mpss: remoteproc@4080000 {

compatible = "qcom,sc7280-mss-pil";

reg = <0x04080000 0x10000>, <0x04180000 0x48>;

reg-names = "qdsp6", "rmb";

iommus = <&apps_smmu 0x124 0x0>,   /* MSS CE SID1 */

<&apps_smmu 0x488 0x7>;   /* MSS CE SID2 */

memory-region = <&mba_mem>, <&mpss_mem>;

};

/* reserved-memory typowy */

reserved-memory {

smem_mem: smem-region@81d00000 {

compatible = "qcom,smem";

reg = <0x0 0x81d00000 0x0 0x200000>;

hwlocks = <&tcsr_mutex 3>;

no-map;

};

mba_mem: mba@... { reg = <...>; no-map; };

mpss_mem: mpss@8a800000 { reg = <0x0 0x8a800000 0x0 0x10800000>; no-map; };

mpss_dsm_mem: mpss-dsm@... { reg = <...>; no-map; };

};

Overlay NOUS (nous-modem-isolation.dtso) — do dołączenia przy build-time kernela:

/dts-v1/;

/plugin/;

&reserved_memory {

/* Arena-buffer: jedyny obszar DMA do/z modemu widoczny dla HLOS.

* no-map: kernel nie tworzy linear mapping; IO przez dma-buf. */

nous_modem_arena: nous-arena@9F000000 {

compatible = "shared-dma-pool";

reg = <0x0 0x9F000000 0x0 0x00800000>;  /* 8 MiB */

no-map;

/* BRAK "reusable" -- incompatybilne z no-map; pamięć wyjęta na stałe */

};

};

&mpss {

/* Wymuszamy: TYLKO mba_mem, mpss_mem, mpss_dsm_mem i arena są dostępne */

memory-region = <&mba_mem>, <&mpss_mem>, <&mpss_dsm_mem>,

<&nous_modem_arena>;

/* Ewentualna S2 domena -- gdy mamy Gunyah/QHee -- dodajemy iommu-map */

};

Kconfig — wymagane flagi dla twardej izolacji:

CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y

CONFIG_IOMMU_DMA=y

CONFIG_ARM_SMMU=y                          # MMU-500 (apps_smmu Qualcomm)

CONFIG_ARM_SMMU_V3=y                       # dla nowszych SoC

CONFIG_ARM_SMMU_QCOM=y

CONFIG_ARM_SMMU_DISABLE_BYPASS_BY_DEFAULT=y   # globalny fault dla unknown SIDs

CONFIG_QCOM_SMEM=y

CONFIG_QCOM_SMP2P=y

CONFIG_RPMSG_QCOM_SMD=y

CONFIG_RPMSG_QCOM_GLINK=y

CONFIG_QRTR=y

CONFIG_QRTR_SMD=y                          # IPCRTR rpmsg id

CONFIG_REMOTEPROC=y

CONFIG_QCOM_Q6V5_MSS=y                     # self-auth (MSS PIL)

CONFIG_QCOM_Q6V5_PAS=y                     # TZ-delegated PAS

CONFIG_QCOM_MDT_LOADER=y

CONFIG_QCOM_SCM=y

CONFIG_QCOM_QMI_HELPERS=y                  # opc. dla kernelowych klientów QMI

Flagę CONFIG_ARM_SMMU_DISABLE_BYPASS_BY_DEFAULT=y traktuję jako obowiązkową: SID-y bez deklaracji iommus dostają domenę abortującą, a nie passthrough. To kluczowe, bo nawet jeśli atakujący włamie się do kodu Hexagonu i spróbuje wygenerować transakcję z innego SID-u (np. udając Crypto Engine), trafi w globalny fault arm-smmu 15000000.iommu: Unexpected global fault, this could be serious: GFSR 0x80000002... zamiast niezauważenie pisać do kernel RAM.

2.3 Weryfikacja izolacji z userspace

SMMU/IOMMU sanity check w runtime (przed startem RIL, z nous_ril_daemon):

/* iommu_check.c — weryfikacja izolacji modemu z userspace */

static int verify_modem_isolation(void)

{

/* 1) remoteproc0 istnieje i jest w state=running lub offline */

FILE *f = fopen("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state", "r");

if (!f) return -ENODEV;

char state[32]; size_t n = fread(state, 1, sizeof state - 1, f); fclose(f);

state[n] = 0;

/* 2) modem należy do swojej własnej iommu_group */

f = fopen("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/device/iommu_group", "r");

if (!f) { syslog(LOG_WARNING, "modem has no iommu_group (XPU-only?)"); }

else    { fclose(f); }

/* 3) /proc/iomem sprawdzenie obecności mpss_mem, mba_mem, nous_arena */

return 0;

}

VFIO/iommufd jest tu mało przydatne — modem to platform device, nie PCI, a XPU-owana granica TrustZone nie eksponuje się przez /dev/vfio/*. Polegamy na sanity-checkach i reakcji na faulty z dmesg (które Ring-1 może monitorować przez /dev/kmsg).

2.4 Przerestartowanie modemu

static int ril_reset_modem(void)

{

int fd = open("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state", O_WRONLY | O_CLOEXEC);

if (fd < 0) return -errno;

(void)write(fd, "stop", 4);

/* kernel assertuje reset + SCM shutdown, potem potrzebne przerwy */

usleep(200 * 1000);

(void)write(fd, "start", 5);

close(fd);

/* SSR: /sys/class/remoteproc/remoteproc0/recovery = enabled

* pozwala kernelowi auto-restartować przy crashu -- my robimy

* ręczny restart po watchdog timeout w userspace */

return 0;

}

2.5 QMI przez QRTR — różnica względem QMUX

AF_QIPCRTR (wartość 42, Linux ≥ 4.7) adresuje {sq_node, sq_port}. Ponieważ para (node, port) pełni rolę service+CID, nagłówek QMUX jest pomijany. W datagramie QRTR pierwszy bajt to od razu flags SDU QMI:

QMUX (cdc-wdm0, stary):   01 LL LL FL SVC CID | flags txn(2B) msg(2B) len(2B) | TLV...

QRTR  (AF_QIPCRTR, nowy):                       flags txn(2B) msg(2B) len(2B) | TLV...

Trzeba pamiętać: w usłudze CTL txn_id jest 1-bajtowe; w pozostałych (WDS, DMS, NAS, WMS, UIM, VOICE) — 2-bajtowe LE. Ponieważ w QRTR CTL nie jest potrzebne (alokacja klienta zastąpiona przez bind()), używamy zawsze wariantu 2-bajtowego.

Service IDs (z libqmi qmi-enums.h): CTL=0, WDS=1, DMS=2, NAS=3, WMS=5, VOICE=9, UIM=0x0B. Message IDs kluczowe dla NOUS RIL:

| Service | Msg ID | Nazwa | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE | 0x0003 | Indication Register | REQ |
| VOICE | 0x002E | All Call Status | IND |
| VOICE | 0x0020 | Dial Call | REQ |
| VOICE | 0x0021 | End Call | REQ |
| WMS | 0x0001 | Set Event Report / IND | REQ/IND |
| NAS | 0x0051 | Signal Info Indication | IND |
| DMS | 0x0020 | Get Device Mfr (watchdog) | REQ |
| UIM | 0x0032 | Card Status Change Ind | IND |

2.6 nous_ril.h — wewnętrzne struktury

/* nous_ril.h -- internal state for nous_ril_daemon */

#ifndef NOUS_RIL_H

#define NOUS_RIL_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include <sys/socket.h>

#include <linux/qrtr.h>

#include "nous_intent.h"

#define RIL_MAX_CALLS            8

#define RIL_WATCHDOG_PERIOD_SEC  10

#define RIL_WATCHDOG_MISS_LIMIT  3

typedef enum {

SIM_UNKNOWN = 0, SIM_ABSENT, SIM_LOCKED, SIM_READY,

} ril_sim_state_t;

typedef enum {

REG_NOT_REGISTERED = 0, REG_HOME, REG_SEARCHING,

REG_DENIED, REG_UNKNOWN_REG, REG_ROAMING,

} ril_reg_state_t;

typedef struct {

uint32_t call_id;

uint8_t  state;

uint8_t  direction;

uint8_t  mode;

uint8_t  _pad;

char     number[48];

} ril_call_t;

typedef struct {

/* fd's */

int qrtr_fd;

int timerfd_watchdog;

int eventfd_shutdown;

int epoll_fd;

/* QRTR addresses discovered via NS lookup */

struct sockaddr_qrtr voice_svc;

struct sockaddr_qrtr nas_svc;

struct sockaddr_qrtr wms_svc;

struct sockaddr_qrtr uim_svc;

struct sockaddr_qrtr dms_svc;

/* State */

ril_sim_state_t sim;

ril_reg_state_t reg;

ril_call_t      calls[RIL_MAX_CALLS];

uint8_t         n_calls;

/* Watchdog */

uint16_t wdt_last_txn;

uint8_t  wdt_miss_count;

/* Transaction counter */

uint16_t next_txn;

} ril_ctx_t;

/* API */

int  ril_init(ril_ctx_t *ctx);

int  ril_qrtr_open(ril_ctx_t *ctx);

int  ril_qmi_lookup_service(ril_ctx_t *ctx, uint32_t svc_id,

struct sockaddr_qrtr *out, int timeout_ms);

int  ril_qmi_voice_subscribe(ril_ctx_t *ctx);

int  ril_qmi_wms_subscribe(ril_ctx_t *ctx);

int  ril_qmi_nas_subscribe(ril_ctx_t *ctx);

int  ril_handle_voice_indication(ril_ctx_t *ctx, const uint8_t *buf, size_t len);

int  ril_handle_wms_indication(ril_ctx_t *ctx, const uint8_t *buf, size_t len);

int  ril_handle_nas_indication(ril_ctx_t *ctx, const uint8_t *buf, size_t len);

int  ril_watchdog_tick(ril_ctx_t *ctx);

void ril_drop_privileges(void);

void ril_install_seccomp(void);

int  ril_event_loop(ril_ctx_t *ctx);

#endif /* NOUS_RIL_H */

2.7 Szkielet nous_ril_daemon.c

/* nous_ril_daemon.c -- NOUS OS Radio Interface Layer daemon.

* User: nous_ril. Rola: opakować eventy modemu w nous_intent_packet_t

* i wrzucić na Intent Bus. Brak decyzji UI -- to robi NeuroKernel. */

#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <errno.h>

#include <sys/socket.h>

#include <sys/epoll.h>

#include <sys/timerfd.h>

#include <sys/eventfd.h>

#include <sys/prctl.h>

#include <sys/capability.h>

#include <linux/qrtr.h>

#include <linux/audit.h>

#include <linux/filter.h>

#include <linux/seccomp.h>

#include <pwd.h>

#include <endian.h>

#include "nous_intent.h"

#include "nous_ril.h"

/* --- QMI stałe ------------------------------------------------------------ */

#define QMI_SVC_VOICE 0x09

#define QMI_SVC_WMS   0x05

#define QMI_SVC_NAS   0x03

#define QMI_SVC_DMS   0x02

#define QMI_SVC_UIM   0x0B

#define QMI_VOICE_IND_REGISTER     0x0003

#define QMI_VOICE_ALL_CALL_STATUS  0x002E

#define QMI_WMS_EVENT_REPORT       0x0001

#define QMI_NAS_SIGNAL_INFO_IND    0x0051

#define QMI_DMS_GET_DEVICE_MFR     0x0020

#define QMI_FLAG_REQ  0x00

#define QMI_FLAG_RESP 0x02

#define QMI_FLAG_IND  0x04

/* --- Helpers LE ----------------------------------------------------------- */

static inline uint16_t rd16(const uint8_t *p) { return p[0] | ((uint16_t)p[1] << 8); }

static inline void wr16(uint8_t *p, uint16_t v) { p[0] = v & 0xFF; p[1] = v >> 8; }

struct qmi_hdr {

uint8_t  flags;

uint16_t txn_id;

uint16_t msg_id;

uint16_t msg_len;

} __attribute__((packed));

/* --- TLV iterator --------------------------------------------------------- */

static const uint8_t *tlv_find(const uint8_t *buf, size_t len,

uint8_t type, uint16_t *out_len)

{

size_t off = 0;

while (off + 3 <= len) {

uint8_t  t = buf[off];

uint16_t l = rd16(buf + off + 1);

if (off + 3 + l > len) return NULL;

if (t == type) { *out_len = l; return buf + off + 3; }

off += 3 + l;

}

return NULL;

}

/* --- QRTR open + lookup --------------------------------------------------- */

int ril_qrtr_open(ril_ctx_t *ctx)

{

ctx->qrtr_fd = socket(AF_QIPCRTR, SOCK_DGRAM | SOCK_CLOEXEC, 0);

if (ctx->qrtr_fd < 0) return -errno;

struct sockaddr_qrtr sq = { .sq_family = AF_QIPCRTR,

.sq_node = 0, .sq_port = 0 };

if (bind(ctx->qrtr_fd, (struct sockaddr *)&sq, sizeof sq) < 0)

return -errno;

return 0;

}

int ril_qmi_lookup_service(ril_ctx_t *ctx, uint32_t svc_id,

struct sockaddr_qrtr *out, int timeout_ms)

{

struct qrtr_ctrl_pkt p = { 0 };

p.cmd             = htole32(QRTR_TYPE_NEW_LOOKUP);

p.server.service  = htole32(svc_id);

p.server.instance = 0;

struct sockaddr_qrtr dst = { AF_QIPCRTR, 0, QRTR_PORT_CTRL };

if (sendto(ctx->qrtr_fd, &p, sizeof p, 0,

(struct sockaddr *)&dst, sizeof dst) < 0) return -errno;

struct pollfd pfd = { .fd = ctx->qrtr_fd, .events = POLLIN };

uint8_t buf[256];

for (;;) {

int r = poll(&pfd, 1, timeout_ms);

if (r <= 0) return -ETIMEDOUT;

struct sockaddr_qrtr from; socklen_t fl = sizeof from;

ssize_t n = recvfrom(ctx->qrtr_fd, buf, sizeof buf, 0,

(struct sockaddr *)&from, &fl);

if (n < (ssize_t)sizeof(struct qrtr_ctrl_pkt)) continue;

if (from.sq_port != QRTR_PORT_CTRL) continue;

const struct qrtr_ctrl_pkt *q = (const void *)buf;

if (le32toh(q->cmd) != QRTR_TYPE_NEW_SERVER) continue;

uint32_t svc = le32toh(q->server.service);

if (!svc) continue;                       /* EOL marker */

if (svc == svc_id) {

out->sq_family = AF_QIPCRTR;

out->sq_node   = le32toh(q->server.node);

out->sq_port   = le32toh(q->server.port);

return 0;

}

}

}

/* --- QMI send (generic) --------------------------------------------------- */

static int qmi_send(int fd, const struct sockaddr_qrtr *dst,

uint8_t flags, uint16_t txn, uint16_t msg_id,

const uint8_t *tlvs, uint16_t tlvs_len)

{

uint8_t pkt[512];

if ((size_t)(sizeof(struct qmi_hdr) + tlvs_len) > sizeof pkt) return -EMSGSIZE;

pkt[0] = flags;

wr16(pkt + 1, txn);

wr16(pkt + 3, msg_id);

wr16(pkt + 5, tlvs_len);

if (tlvs && tlvs_len) memcpy(pkt + 7, tlvs, tlvs_len);

ssize_t n = sendto(fd, pkt, 7 + tlvs_len, 0,

(const struct sockaddr *)dst, sizeof *dst);

return n < 0 ? -errno : 0;

}

int ril_qmi_voice_subscribe(ril_ctx_t *ctx)

{

/* TLV 0x13 = Call Notification Events, value TRUE */

uint8_t tlv[] = { 0x13, 0x01, 0x00, 0x01 };

return qmi_send(ctx->qrtr_fd, &ctx->voice_svc,

QMI_FLAG_REQ, ctx->next_txn++,

QMI_VOICE_IND_REGISTER, tlv, sizeof tlv);

}

/* --- Voice indication -> Intent Bus -------------------------------------- */

int ril_handle_voice_indication(ril_ctx_t *ctx,

const uint8_t *buf, size_t len)

{

if (len < 7) return -EINVAL;

uint16_t msg_id  = rd16(buf + 3);

uint16_t msg_len = rd16(buf + 5);

if ((size_t)(7 + msg_len) > len) return -EINVAL;

const uint8_t *payload = buf + 7;

if (msg_id != QMI_VOICE_ALL_CALL_STATUS) return 0;

uint16_t tl = 0;

const uint8_t *v = tlv_find(payload, msg_len, 0x01, &tl);

if (!v || tl < 1) return 0;

uint8_t count = v[0];

const uint8_t *e = v + 1;

size_t remaining = tl - 1;

for (uint8_t i = 0; i < count && remaining >= 7; i++) {

ril_call_t c = {

.call_id   = e[0],

.state     = e[1],

.direction = e[3],

.mode      = e[4],

};

/* Opcjonalny TLV 0x10 = Remote Party Number: [call_id(1)][pi(1)]

* [si(1)][num_type(1)][len(1)][digits...] */

uint16_t rl = 0;

const uint8_t *rv = tlv_find(payload, msg_len, 0x10, &rl);

if (rv && rl >= 6) {

uint8_t nlen = rv[4] < sizeof c.number - 1 ? rv[4]

: sizeof c.number - 1;

memcpy(c.number, rv + 5, nlen);

c.number[nlen] = 0;

}

/* Ułóż pakiet Intent Bus. NIE PODEJMUJEMY DECYZJI UI. */

nous_intent_packet_t pkt;

memset(&pkt, 0, sizeof pkt);

pkt.source = NOUS_SRC_RIL_DAEMON;

if (c.state == 0x02 /* INCOMING */) {

pkt.type = NOUS_INTENT_CALL_INCOMING;

pkt.prio = NOUS_PRIO_CRITICAL;

} else if (c.state == 0x03 /* CONVERSATION */) {

pkt.type = NOUS_INTENT_CALL_CONNECTED;

pkt.prio = NOUS_PRIO_HIGH;

} else if (c.state == 0x09 /* END */) {

pkt.type = NOUS_INTENT_CALL_ENDED;

pkt.prio = NOUS_PRIO_HIGH;

} else {

e += 7; remaining -= 7; continue;

}

pkt.payload.call.call_id    = c.call_id;

pkt.payload.call.state      = c.state;

pkt.payload.call.direction  = c.direction;

pkt.payload.call.mode       = c.mode;

pkt.payload.call.number_len = (uint8_t)strlen(c.number);

memcpy(pkt.payload.call.number, c.number,

pkt.payload.call.number_len);

nous_intent_seal(&pkt);          /* ts + crc */

(void)nous_intent_submit(&pkt);  /* SPSC, lock-free */

e += 7; remaining -= 7;

}

return 0;

}

/* --- Watchdog: DMS_GET_DEVICE_MFR co 10 s -------------------------------- */

int ril_watchdog_tick(ril_ctx_t *ctx)

{

ctx->wdt_miss_count++;

if (ctx->wdt_miss_count >= RIL_WATCHDOG_MISS_LIMIT) {

syslog(LOG_CRIT, "modem watchdog timeout -- resetting mpss");

/* 1) zgłoś event na bus */

nous_intent_packet_t p; memset(&p, 0, sizeof p);

p.type   = NOUS_INTENT_MODEM_CRASHED;

p.prio   = NOUS_PRIO_CRITICAL;

p.source = NOUS_SRC_RIL_DAEMON;

nous_intent_seal(&p);

nous_intent_submit(&p);

/* 2) reset przez remoteproc (może wymagać CAP_DAC_OVERRIDE na sysfs

*    -- rozwiązanie udev: grupa nous_ril z R/W na state) */

int fd = open("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state", O_WRONLY);

if (fd >= 0) { write(fd, "stop", 4); close(fd); }

usleep(200*1000);

fd = open("/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state", O_WRONLY);

if (fd >= 0) { write(fd, "start", 5); close(fd); }

ctx->wdt_miss_count = 0;

return 0;

}

return qmi_send(ctx->qrtr_fd, &ctx->dms_svc,

QMI_FLAG_REQ, ctx->next_txn++,

QMI_DMS_GET_DEVICE_MFR, NULL, 0);

}

/* --- seccomp-bpf filter (AArch64) ---------------------------------------- */

#define ALLOW_NR(nr) \

BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, (nr), 0, 1), \

BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW)

void ril_install_seccomp(void)

{

struct sock_filter f[] = {

BPF_STMT(BPF_LD|BPF_W|BPF_ABS, offsetof(struct seccomp_data, arch)),

BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, AUDIT_ARCH_AARCH64, 1, 0),

BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, SECCOMP_RET_KILL_PROCESS),

BPF_STMT(BPF_LD|BPF_W|BPF_ABS, offsetof(struct seccomp_data, nr)),

ALLOW_NR(__NR_read), ALLOW_NR(__NR_write),

ALLOW_NR(__NR_recvmsg), ALLOW_NR(__NR_sendmsg),

ALLOW_NR(__NR_recvfrom), ALLOW_NR(__NR_sendto),

ALLOW_NR(__NR_epoll_pwait),      /* AArch64 NIE ma epoll_wait */

ALLOW_NR(__NR_epoll_ctl), ALLOW_NR(__NR_epoll_create1),

ALLOW_NR(__NR_timerfd_create), ALLOW_NR(__NR_timerfd_settime),

ALLOW_NR(__NR_clock_gettime),

ALLOW_NR(__NR_close), ALLOW_NR(__NR_exit_group),

ALLOW_NR(__NR_rt_sigreturn), ALLOW_NR(__NR_ppoll),

ALLOW_NR(__NR_eventfd2),

ALLOW_NR(__NR_openat),           /* dla /sys/.../state reset -- tylko sysfs */

ALLOW_NR(__NR_futex),

BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, SECCOMP_RET_KILL_PROCESS),

};

struct sock_fprog prog = { .len = sizeof f / sizeof f[0], .filter = f };

if (prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS, 1, 0, 0, 0) != 0) _exit(2);

if (prctl(PR_SET_SECCOMP, SECCOMP_MODE_FILTER, &prog) != 0) _exit(3);

}

void ril_drop_privileges(void)

{

struct passwd *pw = getpwnam("nous_ril");

if (!pw) _exit(10);

prctl(PR_SET_KEEPCAPS, 1, 0, 0, 0);

setgroups(0, NULL);

setresgid(pw->pw_gid, pw->pw_gid, pw->pw_gid);

setresuid(pw->pw_uid, pw->pw_uid, pw->pw_uid);

/* zero caps -- AF_QIPCRTR nie wymaga CAP_NET_RAW ani CAP_NET_ADMIN

* (bind na port 0 = ephemeral >= 0x4000). Reset modemu jest przez

* sysfs udev rule z grupą nous_ril */

cap_t empty = cap_init();

cap_set_proc(empty);

cap_free(empty);

}

/* --- Event loop ---------------------------------------------------------- */

int ril_event_loop(ril_ctx_t *ctx)

{

struct epoll_event ev, evs[8];

ev.events = EPOLLIN; ev.data.fd = ctx->qrtr_fd;

epoll_ctl(ctx->epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, ctx->qrtr_fd, &ev);

ev.data.fd = ctx->timerfd_watchdog;

epoll_ctl(ctx->epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, ctx->timerfd_watchdog, &ev);

uint8_t buf[4096];

for (;;) {

int n = epoll_wait(ctx->epoll_fd, evs, 8, -1);

if (n < 0) { if (errno == EINTR) continue; return -errno; }

for (int i = 0; i < n; i++) {

int fd = evs[i].data.fd;

if (fd == ctx->qrtr_fd) {

struct sockaddr_qrtr from; socklen_t fl = sizeof from;

ssize_t r = recvfrom(fd, buf, sizeof buf, MSG_DONTWAIT,

(struct sockaddr *)&from, &fl);

if (r < 7) continue;

uint8_t flags = buf[0];

if (flags == QMI_FLAG_RESP) {

/* reset watchdog na response z DMS */

ctx->wdt_miss_count = 0;

} else if (flags == QMI_FLAG_IND) {

if (from.sq_node == ctx->voice_svc.sq_node &&

from.sq_port == ctx->voice_svc.sq_port)

ril_handle_voice_indication(ctx, buf, r);

else if (from.sq_node == ctx->nas_svc.sq_node)

ril_handle_nas_indication(ctx, buf, r);

else if (from.sq_node == ctx->wms_svc.sq_node)

ril_handle_wms_indication(ctx, buf, r);

}

} else if (fd == ctx->timerfd_watchdog) {

uint64_t exp; (void)read(fd, &exp, sizeof exp);

ril_watchdog_tick(ctx);

}

}

}

}

/* --- main ---------------------------------------------------------------- */

int main(void)

{

ril_ctx_t ctx; memset(&ctx, 0, sizeof ctx);

ctx.next_txn = 1;

/* 1) otwarcie qrtr -- przed drop_privileges (wymaga uid startowego,

*    ale bez capabilities; w praktyce nawet jako nous_ril zadziała) */

if (ril_qrtr_open(&ctx) < 0) return 1;

/* 2) Lookup modemu */

if (ril_qmi_lookup_service(&ctx, QMI_SVC_VOICE, &ctx.voice_svc, 5000) < 0) return 2;

ril_qmi_lookup_service(&ctx, QMI_SVC_WMS, &ctx.wms_svc, 2000);

ril_qmi_lookup_service(&ctx, QMI_SVC_NAS, &ctx.nas_svc, 2000);

ril_qmi_lookup_service(&ctx, QMI_SVC_DMS, &ctx.dms_svc, 2000);

/* 3) Subskrypcja indykacji */

ril_qmi_voice_subscribe(&ctx);

ril_qmi_wms_subscribe(&ctx);

ril_qmi_nas_subscribe(&ctx);

/* 4) Setup timerfd + epoll */

ctx.epoll_fd = epoll_create1(EPOLL_CLOEXEC);

ctx.timerfd_watchdog = timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC, TFD_CLOEXEC|TFD_NONBLOCK);

struct itimerspec its = { .it_interval = {RIL_WATCHDOG_PERIOD_SEC, 0},

.it_value    = {RIL_WATCHDOG_PERIOD_SEC, 0} };

timerfd_settime(ctx.timerfd_watchdog, 0, &its, NULL);

/* 5) Drop + seccomp -- od tej chwili zakres syscalls zamrożony */

ril_drop_privileges();

ril_install_seccomp();

/* 6) Main loop */

return ril_event_loop(&ctx);

}

2.8 systemd unit nous-ril.service

[Unit]

Description=NOUS OS Radio Interface Layer

After=systemd-udev-settle.service

[Service]

Type=notify

ExecStart=/usr/libexec/nous-rild

User=nous_ril

Group=nous_ril

NoNewPrivileges=yes

CapabilityBoundingSet=

AmbientCapabilities=

RestrictAddressFamilies=AF_QIPCRTR AF_UNIX

MemoryDenyWriteExecute=yes

LockPersonality=yes

RestrictRealtime=yes

RestrictSUIDSGID=yes

ProtectSystem=strict

ProtectHome=yes

PrivateTmp=yes

PrivateDevices=yes

ProtectKernelTunables=yes

ProtectKernelModules=yes

ProtectControlGroups=yes

SystemCallArchitectures=native

TasksMax=16

LimitNOFILE=64

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Uzupełniająca reguła udev /etc/udev/rules.d/70-nous-ril.rules:

SUBSYSTEM=="remoteproc", KERNEL=="remoteproc0", \

RUN+="/bin/chgrp nous_ril /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state", \

RUN+="/bin/chmod 0660     /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state"

3. Sekcja 2: NOUS shell (LVGL na DRM/KMS)

3.1 Data flow — od Intent Busa do DRM

Intent Bus (SPSC ring, producer=RIL lub NeuroKernel)

│

│  nous_intent_receive()  (blocking pop w osobnym wątku)

▼

┌───────────────────┐

│ intent_consumer_  │ thread #2

│ thread()          │

│  - atomic_store   │ aktualizuje g_ui_state.*

│  - spsc_push      │ do cmd_ring (ui_cmd_t)

│  - write(eventfd) │

└───────┬───────────┘

│

│  (wake)

▼

┌──────────────────────────────────────────┐

│  Main thread (render) -- epoll_wait:     │

│    • timerfd (15 Hz, 66.67 ms)           │

│    • eventfd  (IPC wake)                 │

│    • drm_fd   (page-flip ack)            │

│  on timer:                               │

│    apply_pending_cmds()                  │

│      └─► lv_label_set_text_static(...)   │

│          lv_obj_invalidate(...)          │

│    lv_timer_handler()                    │

│      └─► render do draw_buf (RGB565)     │

│          └─► mono_flush_cb:              │

│                RGB565 → Y8 → Atkinson    │

│                → 1-bit packed            │

│                → ekspansja XRGB8888      │

│                → drm_bufs[back].map      │

│                → kms_flip()              │

└─────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

drmModeAtomicCommit / PageFlip

│

▼

panel OLED 1080x2400

3.2 lv_conf_nous.h — pełny listing ascetyczny

/* lv_conf_nous.h -- NOUS OS ascetic mono 1080x2400 @ 15 FPS */

#ifndef LV_CONF_H

#define LV_CONF_H

/* --- COLOR --- */

#define LV_COLOR_DEPTH               16   /* RGB565; dithering do 1-bit w flush_cb */

/* --- STDLIB --- */

#define LV_USE_STDLIB_MALLOC         LV_STDLIB_BUILTIN

#define LV_USE_STDLIB_STRING         LV_STDLIB_CLIB

#define LV_USE_STDLIB_SPRINTF        LV_STDLIB_CLIB

#define LV_MEM_SIZE                  (32U * 1024U)

#define LV_MEM_POOL_EXPAND_SIZE      0

/* --- HAL --- */

#define LV_DEF_REFR_PERIOD           66    /* 15 Hz */

#define LV_DPI_DEF                   440

/* --- OS --- */

#define LV_USE_OS                    LV_OS_NONE

/* --- RENDERING --- */

#define LV_DRAW_BUF_STRIDE_ALIGN     64

#define LV_DRAW_BUF_ALIGN            64

#define LV_USE_DRAW_SW               1

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_RGB565    1

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_L8        1

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_I1        1

#define LV_DRAW_SW_I1_LUM_THRESHOLD  127

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_RGB888    0

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_XRGB8888  0

#define LV_DRAW_SW_SUPPORT_ARGB8888  0

#define LV_DRAW_SW_DRAW_UNIT_CNT     1

#define LV_DRAW_SW_COMPLEX           0      /* no rounded corners, shadows */

#define LV_USE_DRAW_SW_ASM           LV_DRAW_SW_ASM_NONE

/* GPU accelerators off -- CPU only */

#define LV_USE_NEMA_GFX              0

#define LV_USE_PXP                   0

#define LV_USE_DRAW_DAVE2D           0

#define LV_USE_DRAW_VG_LITE          0

#define LV_USE_DRAW_OPENGLES         0

/* --- LOG / ASSERT / DEBUG --- */

#define LV_USE_LOG                   0

#define LV_USE_ASSERT_NULL           1

#define LV_USE_ASSERT_MALLOC         1

#define LV_USE_PERF_MONITOR          0

#define LV_USE_MEM_MONITOR           0

#define LV_USE_REFR_DEBUG            0

/* --- OTHER --- */

#define LV_USE_ANIMATION             0      /* BRAK ANIMACJI -- ADHD friendly */

#define LV_CACHE_DEF_SIZE            0

#define LV_GRADIENT_MAX_STOPS        2

#define LV_USE_FLOAT                 0

#define LV_USE_MATRIX                0

/* --- FONTS -- tylko UNSCII (pixel-perfect, idealny do mono) --- */

#define LV_FONT_MONTSERRAT_14        0

#define LV_FONT_MONTSERRAT_16        0

#define LV_FONT_UNSCII_8             1

#define LV_FONT_UNSCII_16            1

#define LV_FONT_DEFAULT              &lv_font_unscii_16

/* --- TEXT --- */

#define LV_TXT_ENC                   LV_TXT_ENC_UTF8

#define LV_USE_BIDI                  0

/* --- WIDGETS -- minimum (brak touch) --- */

#define LV_USE_LABEL                 1

#define LV_USE_LINE                  1       /* separatory 1px */

#define LV_USE_BAR                   1

#define LV_USE_BUTTON                0

#define LV_USE_IMAGE                 0

#define LV_USE_ARC                   0

#define LV_USE_CHART                 0

#define LV_USE_TABLE                 0

#define LV_USE_TEXTAREA              0

#define LV_USE_KEYBOARD              0

#define LV_USE_MENU                  0

#define LV_USE_SLIDER                0

#define LV_USE_SPINNER               0

#define LV_USE_SWITCH                0

/* --- THEMES -- tylko mono --- */

#define LV_USE_THEME_DEFAULT         0

#define LV_USE_THEME_SIMPLE          0

#define LV_USE_THEME_MONO            1

/* --- LAYOUTS --- */

#define LV_USE_FLEX                  1

#define LV_USE_GRID                  0

/* --- FS / decoders -- wszystko off --- */

#define LV_USE_FS_POSIX              0

#define LV_USE_LODEPNG               0

#define LV_USE_BMP                   0

#define LV_USE_GIF                   0

#define LV_USE_FREETYPE              0

/* --- DEVICES: własny driver, nie używamy built-in --- */

#define LV_USE_LINUX_DRM             0   /* robimy własny flush_cb z dither */

#define LV_USE_LINUX_FBDEV           0

#define LV_USE_WAYLAND               0

#endif /* LV_CONF_H */

3.3 nous_display.h

#ifndef NOUS_DISPLAY_H

#define NOUS_DISPLAY_H

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include "lvgl/lvgl.h"

typedef struct {

int       fd;

uint32_t  conn_id, crtc_id;

uint32_t  width, height;

drmModeModeInfo mode;

struct {

uint32_t handle, pitch, fb_id;

uint64_t size;

uint8_t *map;

} buf[2];

int front;

_Atomic bool flip_pending;

} nous_kms_t;

typedef struct {

lv_obj_t *lbl_clock;

lv_obj_t *lbl_signal;

lv_obj_t *lbl_autonomy;

lv_obj_t *lbl_notif;

lv_obj_t *lbl_call;

lv_obj_t *bar_battery;

} nous_ui_t;

int  nous_display_init(void);

void nous_display_shutdown(void);

/* Zero-alloc: konsument Intent Bus zapełnia te bufory (podwójne),

* main thread wywołuje lv_label_set_text_static(). */

extern char g_call_text[2][64];

extern char g_signal_text[2][32];

extern char g_notif_text[2][128];

extern char g_autonomy_text[2][24];

#endif

3.4 Dithering Atkinson — implementacja integer

Algorytm Atkinsona (Apple MacPaint, 1984) rozprasza 6/8 błędu do sześciu sąsiadów; pozostałe 2/8 jest odrzucane. Daje ostre, kontrastowe rezultaty idealne dla tekstu, bez szumu w jasnych/ciemnych płaszczyznach — w przeciwieństwie do Floyda-Steinberga, który rozprasza 100% błędu i daje bardziej „mętny” wygląd tekstu.

/* dither_atkinson.c -- scalar integer, zero alloc, in-place 1-bit packed */

#include <stdint.h>

#include <string.h>

static inline uint8_t rgb565_to_y(uint16_t px) {

uint32_t r5 = (px >> 11) & 0x1F;

uint32_t g6 = (px >>  5) & 0x3F;

uint32_t b5 =  px        & 0x1F;

uint32_t r = (r5 << 3) | (r5 >> 2);

uint32_t g = (g6 << 2) | (g6 >> 4);

uint32_t b = (b5 << 3) | (b5 >> 2);

/* ITU-R BT.601, Q8: R=77, G=150, B=29, sum=256 */

return (uint8_t)((r * 77u + g * 150u + b * 29u) >> 8);

}

/* W=width, H=height. dst_stride w bajtach = (W+7)/8.

* err[3][W] = 3 line-buffers, wyzerowane na początku. */

void atkinson_rgb565_to_1bit(const uint16_t *src, int W, int H,

uint8_t *dst, int dst_stride,

int16_t *err0, int16_t *err1, int16_t *err2)

{

memset(err0, 0, sizeof(int16_t)*W);

memset(err1, 0, sizeof(int16_t)*W);

memset(err2, 0, sizeof(int16_t)*W);

for (int y = 0; y < H; y++) {

uint8_t *drow = dst + (size_t)y * dst_stride;

memset(drow, 0, dst_stride);

for (int x = 0; x < W; x++) {

int old = (int)rgb565_to_y(src[y*W + x]) + err0[x];

int neu = (old >= 128) ? 255 : 0;

int e   = (old - neu) >> 3;          /* e = (old-neu)/8 */

if (neu) drow[x >> 3] |= (uint8_t)(0x80u >> (x & 7));

/* rozproszenie 6/8 błędu:

*         *  e  e

*    e  e  e

*        e               */

if (x + 1 < W) err0[x + 1] += e;

if (x + 2 < W) err0[x + 2] += e;

if (x - 1 >= 0) err1[x - 1] += e;

err1[x] += e;

if (x + 1 < W) err1[x + 1] += e;

err2[x] += e;

}

/* rotacja: err0 <- err1, err1 <- err2, err2 := 0 */

int16_t *tmp = err0; err0 = err1; err1 = err2; err2 = tmp;

memset(err2, 0, sizeof(int16_t)*W);

}

}

3.5 DRM/KMS — minimalny kms_init z libdrm

/* kms.c -- dumb-buffer, double-buffered, XRGB8888 */

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/mman.h>

#include <string.h>

#include <xf86drm.h>

#include <xf86drmMode.h>

#include <drm/drm_fourcc.h>

#include "nous_display.h"

static int create_dumb_fb(nous_kms_t *d, int idx) {

struct drm_mode_create_dumb cd = {

.width = d->width, .height = d->height, .bpp = 32,

};

if (drmIoctl(d->fd, DRM_IOCTL_MODE_CREATE_DUMB, &cd) < 0) return -1;

d->buf[idx].handle = cd.handle;

d->buf[idx].pitch  = cd.pitch;

d->buf[idx].size   = cd.size;

uint32_t h[4] = { cd.handle }, p[4] = { cd.pitch }, o[4] = { 0 };

if (drmModeAddFB2(d->fd, d->width, d->height, DRM_FORMAT_XRGB8888,

h, p, o, &d->buf[idx].fb_id, 0)) return -1;

struct drm_mode_map_dumb md = { .handle = cd.handle };

if (drmIoctl(d->fd, DRM_IOCTL_MODE_MAP_DUMB, &md) < 0) return -1;

d->buf[idx].map = mmap(NULL, cd.size, PROT_READ|PROT_WRITE,

MAP_SHARED, d->fd, md.offset);

if (d->buf[idx].map == MAP_FAILED) return -1;

memset(d->buf[idx].map, 0, cd.size);

return 0;

}

int kms_init(nous_kms_t *d, const char *path) {

d->fd = open(path, O_RDWR | O_CLOEXEC);

if (d->fd < 0) return -1;

drmModeRes *res = drmModeGetResources(d->fd);

if (!res) return -1;

drmModeConnector *conn = NULL;

for (int i = 0; i < res->count_connectors; i++) {

conn = drmModeGetConnector(d->fd, res->connectors[i]);

if (conn && conn->connection == DRM_MODE_CONNECTED &&

conn->count_modes > 0) break;

if (conn) drmModeFreeConnector(conn);

conn = NULL;

}

if (!conn) return -1;

d->conn_id = conn->connector_id;

d->mode = conn->modes[0];

for (int i = 0; i < conn->count_modes; i++)

if (conn->modes[i].type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED)

{ d->mode = conn->modes[i]; break; }

d->width  = d->mode.hdisplay;

d->height = d->mode.vdisplay;

drmModeEncoder *enc = drmModeGetEncoder(d->fd, conn->encoder_id);

d->crtc_id = enc ? enc->crtc_id : res->crtcs[0];

if (enc) drmModeFreeEncoder(enc);

if (create_dumb_fb(d, 0) < 0 || create_dumb_fb(d, 1) < 0) return -1;

if (drmModeSetCrtc(d->fd, d->crtc_id, d->buf[0].fb_id, 0, 0,

&d->conn_id, 1, &d->mode)) return -1;

d->front = 0;

atomic_store(&d->flip_pending, false);

drmModeFreeConnector(conn);

drmModeFreeResources(res);

return 0;

}

static void page_flip_cb(int fd, unsigned s, unsigned sec, unsigned us, void *data) {

(void)fd; (void)s; (void)sec; (void)us;

nous_kms_t *d = data;

atomic_store(&d->flip_pending, false);

d->front ^= 1;

}

int kms_flip(nous_kms_t *d, int back) {

atomic_store(&d->flip_pending, true);

return drmModePageFlip(d->fd, d->crtc_id, d->buf[back].fb_id,

DRM_MODE_PAGE_FLIP_EVENT, d);

}

void kms_drain_events(nous_kms_t *d) {

drmEventContext ev = { .version = 2, .page_flip_handler = page_flip_cb };

drmHandleEvent(d->fd, &ev);

}

3.6 Szkielet nous_display_server.c

/* nous_display_server.c -- NOUS OS display server (LVGL + DRM + mono dither) */

#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <pthread.h>

#include <stdatomic.h>

#include <sys/epoll.h>

#include <sys/timerfd.h>

#include <sys/eventfd.h>

#include "lvgl/lvgl.h"

#include "nous_intent.h"

#include "nous_display.h"

/* --- Global state (single-writer per thread, atomics for cross-thread) --- */

static nous_kms_t   g_kms;

static nous_ui_t    g_ui;

static int          g_intent_efd;           /* wake from consumer */

static lv_display_t *g_disp;

char g_call_text    [2][64];  static _Atomic int g_call_idx;

char g_signal_text  [2][32];  static _Atomic int g_signal_idx;

char g_notif_text   [2][128]; static _Atomic int g_notif_idx;

char g_autonomy_text[2][24];  static _Atomic int g_auton_idx;

/* --- Pending update flags (atomic bits, consumer sets, main reads) ----- */

static _Atomic uint32_t g_pending;

#define PEND_CALL     (1u << 0)

#define PEND_SIGNAL   (1u << 1)

#define PEND_NOTIF    (1u << 2)

#define PEND_AUTONOMY (1u << 3)

/* --- Mono flush_cb: RGB565 -> Y8 -> Atkinson -> XRGB8888 DRM fb -------- */

static int16_t g_err_a[1080], g_err_b[1080], g_err_c[1080];

static uint8_t g_bits [135 * 2400];     /* 316 KiB packed 1-bit fullframe */

extern void atkinson_rgb565_to_1bit(const uint16_t *, int, int,

uint8_t *, int,

int16_t *, int16_t *, int16_t *);

static void mono_flush_cb(lv_display_t *disp, const lv_area_t *area,

uint8_t *px_map)

{

const int w   = area->x2 - area->x1 + 1;

const int h   = area->y2 - area->y1 + 1;

const int sb  = (w + 7) / 8;

/* PARTIAL mode: dithering tylko obszaru area */

atkinson_rgb565_to_1bit((const uint16_t *)px_map, w, h,

g_bits, sb, g_err_a, g_err_b, g_err_c);

int back = g_kms.front ^ 1;

uint32_t *fb = (uint32_t *)g_kms.buf[back].map;

int fb_stride_px = g_kms.buf[back].pitch / 4;

for (int y = 0; y < h; y++) {

uint32_t *row = fb + (area->y1 + y) * fb_stride_px + area->x1;

const uint8_t *brow = g_bits + y * sb;

for (int x = 0; x < w; x++) {

int bit = (brow[x >> 3] >> (7 - (x & 7))) & 1;

row[x] = bit ? 0x00FFFFFFu : 0x00000000u;

}

}

if (lv_display_flush_is_last(disp)) kms_flip(&g_kms, back);

lv_display_flush_ready(disp);

}

static void mono_flush_wait_cb(lv_display_t *disp) {

(void)disp;

while (atomic_load(&g_kms.flip_pending)) kms_drain_events(&g_kms);

}

/* --- UI build -- wszystkie widgety tworzone JEDNORAZOWO ---------------- */

static void ui_build(void) {

lv_obj_t *scr = lv_screen_active();

lv_obj_set_flex_flow(scr, LV_FLEX_FLOW_COLUMN);

lv_obj_set_style_pad_all(scr, 16, 0);

g_ui.lbl_clock    = lv_label_create(scr);

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_clock, "--:--");

g_ui.lbl_signal   = lv_label_create(scr);

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_signal, g_signal_text[0]);

g_ui.lbl_autonomy = lv_label_create(scr);

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_autonomy, g_autonomy_text[0]);

g_ui.lbl_call     = lv_label_create(scr);

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_call, g_call_text[0]);

g_ui.lbl_notif    = lv_label_create(scr);

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_notif, g_notif_text[0]);

g_ui.bar_battery  = lv_bar_create(scr);

lv_obj_set_size(g_ui.bar_battery, 300, 8);

}

static void apply_pending_cmds(void) {

uint32_t p = atomic_exchange(&g_pending, 0);

if (p & PEND_CALL)

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_call,

g_call_text[atomic_load(&g_call_idx)]);

if (p & PEND_SIGNAL)

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_signal,

g_signal_text[atomic_load(&g_signal_idx)]);

if (p & PEND_NOTIF)

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_notif,

g_notif_text[atomic_load(&g_notif_idx)]);

if (p & PEND_AUTONOMY)

lv_label_set_text_static(g_ui.lbl_autonomy,

g_autonomy_text[atomic_load(&g_auton_idx)]);

}

/* --- Intent consumer thread (osobny -- LVGL NIE thread-safe!) ---------- */

static void *intent_consumer_thread(void *arg) {

(void)arg;

nous_intent_packet_t pkt;

for (;;) {

if (!nous_intent_receive(&pkt)) { usleep(1000); continue; }

switch (pkt.type) {

case NOUS_INTENT_CALL_INCOMING: {

int nxt = atomic_load(&g_call_idx) ^ 1;

snprintf(g_call_text[nxt], sizeof g_call_text[nxt],

"> POLACZENIE\n  %s", pkt.payload.call.number);

atomic_store(&g_call_idx, nxt);

atomic_fetch_or(&g_pending, PEND_CALL);

break;

}

case NOUS_INTENT_CALL_ENDED: {

int nxt = atomic_load(&g_call_idx) ^ 1;

g_call_text[nxt][0] = 0;

atomic_store(&g_call_idx, nxt);

atomic_fetch_or(&g_pending, PEND_CALL);

break;

}

case NOUS_INTENT_SIGNAL_CHANGED: {

int nxt = atomic_load(&g_signal_idx) ^ 1;

snprintf(g_signal_text[nxt], sizeof g_signal_text[nxt],

"%d dBm  RSRQ %d", pkt.payload.signal.rsrp_dbm,

pkt.payload.signal.rsrq_db);

atomic_store(&g_signal_idx, nxt);

atomic_fetch_or(&g_pending, PEND_SIGNAL);

break;

}

case NOUS_INTENT_SMS_RECEIVED: {

int nxt = atomic_load(&g_notif_idx) ^ 1;

snprintf(g_notif_text[nxt], sizeof g_notif_text[nxt],

"SMS (%u)", pkt.payload.sms.index);

atomic_store(&g_notif_idx, nxt);

atomic_fetch_or(&g_pending, PEND_NOTIF);

break;

}

case NOUS_INTENT_AUTONOMY_SCORE_UPDATE: {

int nxt = atomic_load(&g_auton_idx) ^ 1;

int32_t q = pkt.payload.autonomy.score_q16;

int whole = q >> 16;

int frac  = ((q & 0xFFFF) * 100) >> 16;

snprintf(g_autonomy_text[nxt], sizeof g_autonomy_text[nxt],

"AS: %d.%02d", whole, frac);

atomic_store(&g_auton_idx, nxt);

atomic_fetch_or(&g_pending, PEND_AUTONOMY);

break;

}

default: break;

}

/* budzimy main thread */

uint64_t one = 1;

(void)write(g_intent_efd, &one, sizeof one);

}

return NULL;

}

/* --- Main event loop (render thread) ---------------------------------- */

int nous_display_init(void) {

lv_init();

if (kms_init(&g_kms, "/dev/dri/card0") < 0) return -1;

g_disp = lv_display_create(g_kms.width, g_kms.height);

lv_display_set_color_format(g_disp, LV_COLOR_FORMAT_RGB565);

/* partial mode -- 1/10 ekranu */

static uint8_t b1[1080 * 240 * 2] __attribute__((aligned(64)));

static uint8_t b2[1080 * 240 * 2] __attribute__((aligned(64)));

lv_display_set_buffers(g_disp, b1, b2, sizeof b1,

LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL);

lv_display_set_flush_cb(g_disp, mono_flush_cb);

lv_display_set_flush_wait_cb(g_disp, mono_flush_wait_cb);

extern uint32_t monotonic_ms(void);

lv_tick_set_cb(monotonic_ms);

lv_theme_t *th = lv_theme_mono_init(g_disp, true, &lv_font_unscii_16);

lv_display_set_theme(g_disp, th);

ui_build();

return 0;

}

int main(void) {

if (nous_display_init() < 0) { perror("display init"); return 1; }

g_intent_efd = eventfd(0, EFD_CLOEXEC | EFD_NONBLOCK);

int tfd = timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC, TFD_CLOEXEC | TFD_NONBLOCK);

struct itimerspec its = { .it_value    = {0, 66666667L},

.it_interval = {0, 66666667L} };

timerfd_settime(tfd, 0, &its, NULL);

int epfd = epoll_create1(EPOLL_CLOEXEC);

struct epoll_event ev;

ev.events = EPOLLIN; ev.data.fd = tfd;

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, tfd, &ev);

ev.data.fd = g_kms.fd;

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, g_kms.fd, &ev);

ev.data.fd = g_intent_efd;

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, g_intent_efd, &ev);

pthread_t consumer;

pthread_create(&consumer, NULL, intent_consumer_thread, NULL);

for (;;) {

struct epoll_event evs[4];

int n = epoll_wait(epfd, evs, 4, -1);

for (int i = 0; i < n; i++) {

int fd = evs[i].data.fd;

if (fd == tfd) {

uint64_t exp; (void)read(fd, &exp, sizeof exp);

apply_pending_cmds();

lv_timer_handler();

} else if (fd == g_kms.fd) {

kms_drain_events(&g_kms);

} else if (fd == g_intent_efd) {

uint64_t v; (void)read(fd, &v, sizeof v);

/* apply_pending_cmds() zostanie wykonane na kolejnym ticku;

* eventfd tylko wybudza z epoll_wait -- renderujemy z częstotliwością 15 Hz */

}

}

}

}

3.7 Rezerwa wydajnościowa

Szacunek budżetu klatki (Cortex-A78 @ 2.4 GHz, 1080×2400, partial 1/10 ekranu, typowa zmiana: aktualizacja zegara):

- LVGL rysuje ~108×240 = 26 000 px w RGB565: ~0.5 ms.

- Atkinson dither na 26 000 px scalar: ~0.4 ms (w pełnej klatce 1080×2400: ~16 ms).

- Ekspansja 1-bit → XRGB8888 na 26 000 px: ~0.2 ms.

- drmModePageFlip + VSYNC wait: ~0.5 ms (asynchronicznie).

Budżet 66 ms jest praktycznie nietknięty — nawet pełny redraw (16 ms dither + 4 ms LVGL) zostawia ~45 ms na Intent Bus processing, watchdog ticks i headroom. Z NEON dithering spada do ~5 ms na full-frame.

Oszczędność energii: 15 FPS zamiast 60/90/120 Hz panelu = 4×–8× mniej page-flipów, mniej transakcji DSI, dłuższe sleep states CPU między tickami. Dla Fairphone 4 (bateria 3905 mAh) oznacza to w praktyce ~1.5–2× dłuższy screen-on time względem standardowego Androida.

4. Wnioski i rekomendacje

Realna granica zaufania modemu leży w XPU/TrustZone, nie w SMMU — to punkt często pomijany w projektach opartych wyłącznie na device-tree audit. NOUS OS osiąga defence-in-depth przez czterowarstwowy model: (1) XPU gwarantuje sprzętową izolację Hexagon↔DDR; (2) apps_smmu z ARM_SMMU_DISABLE_BYPASS_BY_DEFAULT=y odrzuca rogue SID-y peryferyjne MSS; (3) reserved-memory z no-map eliminuje kernel linear map dla obszarów modemu; (4) nous_ril_daemon w userspace pod seccomp-bpf + pusty CapabilityBoundingSet izoluje parser QMI, który jest historycznie największym wektorem ataku (Project Zero Exynos 2023, Blade 2019, CheckPoint 2021).

QMI przez QRTR jest istotnie różne od QMI przez QMUX — 6 bajtów nagłówka QMUX znika, adresowanie service/CID zastępowane jest przez parę (sq_node, sq_port), a alokacja klienta przez bind() na porcie ephemeral (≥ 0x4000) nie wymaga żadnych capabilities. Własny parser ma ~300 linii C, jest łatwy do fuzz-testowania i nie ciągnie GLib/libqmi zależności.

LVGL v9.2+ ma natywny 1-bit mode, ale daje tylko threshold, nie dithering — dla estetyki e-ink wymaga to renderu w RGB565 i własnego flush_cb z Atkinsonem. Koszt CPU jest marginalny przy 15 FPS i LVGL LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL (~5% czasu klatki przy typowych zmianach). Wybór Atkinson vs Floyd-Steinberg to wybór estetyczny: Atkinson dla ostrego tekstu i czystych tła (klasyczny Mac vibe), FS dla gładkich gradientów (nie potrzebne w ascetycznym UI).

Zero-alloc hot path jest w zasięgu ręki, ale wymaga dyscypliny — wszystkie lv_obj_t tworzone raz w ui_build(), lv_label_set_text_static() zamiast lv_label_set_text(), podwójne bufory stringów z atomową wymianą indeksu, LV_USE_ANIMATION=0, LV_USE_THEME_DEFAULT=0, LV_DRAW_SW_COMPLEX=0. Heap LVGL 32 KB wystarcza na ~50 widgetów z mono theme.

Pojedynczy wątek renderujący + N wątków IPC komunikujących się przez eventfd + SPSC to kanoniczny wzorzec dla LVGL (który nie jest thread-safe). Cache-line alignment (alignas(64)) jest obowiązkowe na ARM64 — bez niego throughput SPSC spada 5–10× przez false sharing.

Co zostaje do zrobienia poza zakresem tego raportu: polityka SELinux dla procesów radia (nie tylko uid/gid), integracja z Gunyah/QHee dla Stage-2 SMMU pod hypervisorem, fuzzing QMI handlerów (AFL++ nad mockiem QRTR), zautomatyzowana detekcja globalnych faultów SMMU z /dev/kmsg jako IDS-owy sygnał, oraz implementacja HWCAP-owej detekcji ARMv8.1 +crc dla akceleracji CRC32 na hot-path Intent Busa.